PUSE-X-100 lebutított rozsdamentes, azaz INOX (AISI 304) hőszigetelésének vastagsága csak 42,5 mm, míg a PUS-100-nál ez 60 mm!

És a hasznos térfogat az alsó és felső csonkok között PUSE-X-100-nál 73 liter, PUS-100-nál ez 80 liter.

A PUSE-X lemez-anyaga ugyan (AISI 304), azaz lebutított rozsdamentes, ami egy picikét jobb lehet mint a normál-acél PUS lemez-anyaga, de vízzel üzemelő kicsike hőszivattyús primer-körben a PUS-100 alig-alig fog rozsdásodni, mert zárt rendszerű fűtésben amikor csak hasonló elektromos potenciájú fémek vannak a rendszerben, mint pl. INOX hőcserélők és pl. műanyag csövek és ez az acél PUS-100 puffer és rozsdamentes jellegű csövek, akkor még vezetékes közműves ivóvízzel való feltöltés esetén is alig lesz korrózió a PUS-100-on belül! 
De ha lesz is egy minimális korrózió, akkor is az átfolyós pufferben alulról-fölfelé srégen történő borzasztóan lassú vízáramlás miatt (hiszen 400 mm-es belső átmérőjű csőként viselkedik az átfolyós puffer) a vas-iszapok lenn maradnak az alsó domborfenékben és nem képesek felfelé áramlani a pufferen belül. 
Ha pedig a hőszivattyús primer-kört nem(!) vezetékes közműves ivóvízzel töltik fel, hanem teljesen sótalanított megfelelő vízzel (erőművi RO víz), ezt ma már bármelyik igényesebb fűtésszerelő meg tudja oldani, akkor a korrózió közelít a nullához a PUS-100-on belül is akkor, ha a víz csak acél jellegű és műanyag anyagokkal érintkezik és pl. rézcsövekkel nem.  

De vegye figyelembe, hogy a lebutított rozsdamentes (AISI 304) INOX tárolókat is a gyártáskor több vonalon is hegesztik, és lásd lejjebb az INOX és INOX közötti különbségeket.  


Megemlítem még, hogy a PUSE-X bírja a -10°C … +95°C közötti hőmérsékleteket, 
míg a PUS +6°C … +95°C között bírja, 
de mivel a hőszivattyús visszatérőben szinte mindig tartani kell a kb. 23°C-os hőmérsékletet, hogy az ön-leolvasztáshoz elegendő legyen a hő, emiatt a hőszivattyús gyakorlatban nincs túl sok előnye annak, hogy a PUSE-X bírja a -10°C-os hőmérsékletet is. 

Én magamnak, egy hőszivattyús primer-körben normál-acél PUS puffert alkalmaznék (vagy ehhez hasonló minőségű normál-acél puffert) a Tervminta-1 legfelső rajza alapján! Én így teszek kb. 1986 óta, és ilyentől még nem keletkezett probléma!

INOX és INOX közötti részletes különbségek:

- 1.4301 (AISI 304 / KO-33): A legelterjedtebb ausztenites króm-nikkel acél. Általános korrózióállóságú, jól alakítható és hegeszthető. Élelmiszeriparban, háztartási gépekben és építőiparban használják, de kloridos (sós, tengerparti) környezetre nem ajánlott. Lyukkorróziónak és hegesztés során fellépő kristályközi korróziónak kevésbé áll ellen, mint a jobbfajta INOX anyagok.

- 1.4401 (AISI 316): Molibdént tartalmaz, így jelentősen jobban ellenáll a kloridoknak, a lyukkorróziónak és a vegyi anyagoknak, mint az 1.4301. Tengerparti környezetben vagy vegyiparban alkalmazzák.

- 1.4404 (AISI 316L): Az 1.4401 alacsony széntartalmú változata 
(L = Low Carbon) ≤0,03%. Ez megakadályozza a hegesztés során fellépő kristályközi korróziót, ezért korrózióállóbb hegesztett szerkezeteknél, mint az 1.4401. Könnyebben is megmunkálható. Ilyen anyagból készül és ezért a TTZ (Thermo Technik Zeesen) által gyártott lemezes hőcserélők a piac egyik legjobb minőségét képviselik, amiket az Unical képviselet is forgalmaz. Lemez vastagsága 0,4mm vagy vastagabb (versenytárs lemezes hőcserélőknél ez 0,25…0,35mm körül van). Névleges maximális nyomás: 45-50 bar (más gyártónál ez max 30 bar). Névleges minimális nyomás: -1 bar (más gyártóknál ez 0 bar, tehát nem engednek meg vákuumot). Hőmérséklet tartomány: -200°C-tól +200°C-ig. Gyártás helye: Németország

Összegezve: Ha hegeszteni kell pl. a gyárban egy tartálykészítésnél, vagy egy hossz-hegesztett csőnél, vagy agresszív a környezet, akkor az 1.4404 (316L) a legjobb választás.

További gyakori INOX minőségek:

- 1.4571 (AISI 316Ti): Titánnal stabilizált saválló acél, amely magasabb hőmérsékleten is kiválóan ellenáll a savaknak, gyakran használják vegyiparban.

- 1.4307 (AISI 304L): Az 1.4301 alacsony széntartalmú változata.

- 1.4305 (AISI 303): Könnyen forgácsolható, de kisebb korrózióállóságú.

- 1.4016 (AISI 430): Ferrites, olcsóbb rozsdamentes acél (pl. háztartási gépek burkolata).

- 1.4435 (AISI 316L): Az 1.4404-nél magasabb molibdéntartalommal (gyógyszeripar).

Homor Miklós
homor.hu = unical.hu